ANEXO XI - CONDIÇÕES TÉCNICAS DE EXECUÇÃO DE IMPLANTAÇÃO E CONDUÇÃO DE PROJETOS DE REFLORESTAMENTO AMB/003/2013 –  CONSTITUIÇÃO DE PARCERIA PARA A IMPLANTAÇÃO E CONDUÇÃO DE PROJETOS DE REFLORESTAMENTO COM PINUS

1.-OBJETO

1.1

Este anexo diz respeito a descrição das condições técnicas para a execução da implantação e condução dos projetos de reflorestamento que compõe o objeto do  edital PARA A IMPLANTAÇÃO E CONDUÇÃO DE PROJETOS DE REFLORESTAMENTO COM PINUS Presencial/AMB 003/2013, contrato Anexo IV, a ser implantado nos imóveis de propriedade da AMBIENTAL situados na localidade de Caçador, Distrito de Itaiacoca, Município de Ponta Grossa – PR, cuja relação fará parte do contrato, em uma área total aproximada de 3.816,20 hectares considerando as reservas, com área de efetivo plantio de aproximadamente 1.272,60 hectares.

1.2

A área estimada para os projetos descritos no Anexo I poderão ser alteradas, visto a necessidade de adequação às exigências legais (alteração de áreas de Preservação Permanente, áreas de Reserva Legal, Lei da Mata Atlântica, etc), sendo que tais alterações poderão incidir sobre os percentuais de participação estabelecidos no pleito licitatório.

1.2.1

As áreas a serem plantadas serão identificadas em campo pelo quadro funcional da AMBIENTAL, sendo que as mesmas serão demarcadas observando as exigências legais, devendo o PARCEIRO EXECUTOR, obedecer os limites a serem demarcados por estacas coloridas em azul, bem como das picadas abertas.

1.2.2

O PARCEIRO EXECUTOR deverá obedecer tais indicações em campo, em caso de avanços que resultem em implicações, as mesmas deverão ser pelo PARCEIRO EXECUTOR dirimidas, caso não resultem, as partes farão os ajustes de modos a dirimir e corrigir os desvios.

2.-FASES DO PROJETO

2.1-Adequação de infraestrutura

2.1.1-Interna ao projeto

2.1.1.1

Para a prévia implantação dos projetos, o PARCEIRO EXECUTOR, às suas expensas, fará a adequação da infraestrutura existente, tais como eventuais construções de moradias, abrigos para refeição, sanitários, cercas, pontes, bueiros, adequações de estradas, ramais e aceiros que as partes julgarem necessárias para o projeto, bem como a definição das estradas existentes que permanecerão ou aquelas que terão seu leito substituído por área de plantio.

#### 2.1.2-Infraestrutura básica

2.1.2.1

A infraestrutura básica para a implantação do projeto, tais como estradas, aceiros, pontes, bueiros, serão construídos pelo PARCEIRO EXECUTOR, ficando o mesmo responsável também pela manutenção dos mesmos até o final da rotação, sendo que os custos oriundos serão de sua responsabilidade, de acordo com os valores estabelecidos no cronograma de execução.

No caso de existência de infraestrutura no local, a mesma poderá ser utilizada pelo PARCEIRO EXECUTOR, ficando a seu encargo a manutenção e conservação das mesmas, os valores dispendidos para tal não serão considerados para fins de cálculo para determinação de percentuais de participação.

2.1.2.2

Os trabalhos de abertura, reabertura e manutenção de estradas e ramais, bem como as construções de pontes, bueiros, abrigos para refeição e sanitários necessários para o desempenho dos trabalhos do PARCEIRO EXECUTOR, deverão ser por este solicitado e, sempre que forem considerados necessários pela AMBIENTAL, deverão ser pelo PARCEIRO EXECUTOR executados às suas expensas, de acordo com os valores estabelecidos no cronograma de execução.

2.1.2.3

Caso a AMBIENTAL verifique a necessidade de alguma das infraestrutura acima descrita, deverá a mesma ser solicitada ao PARCEIRO EXECUTOR para a sua programação e execução. As quais serão analisadas caso a caso para que sejam ou não consideradas para fins de cálculo para determinação de percentuais de participação.

2.1.2.4

A qualidade exigida da infraestrutura básica deverá assegurar:

- Estradas – permitir o tráfego de veículos utilitários traçados, o ano todo;

- Ramais – permitir o tráfego de veículos utilitários traçados, o ano todo, exceto dias de chuva, ou mesmo dias após a chuva, desde que nestes não haja abertura suficiente de sol para secagem dos mesmos;

- Aceiros com confrontantes – Mínimo composto de faixa de 20 metros de largura roçada e com material oriundo da roçada afastado para o interior da área da AMBIENTAL, acondicionado de forma a não favorecer a propagação do fogo;

- Casos específicos serão estudados entre as partes para garantir a segurança do projeto.

#### 2.1.3-Infraestrutura complementar

2.1.3.1

A infraestrutura complementar, tais como abrigos para refeição, sanitários, áreas de convivência, etc, deverão ser construídos pelo PARCEIRO EXECUTOR, custos estes que já deverão estar previstos na formulação da proposta, pois não serão considerados para fins de cálculo para determinação de percentuais de participação.

#### 2.1.4-Preparo do terreno e plantio

2.1.4.1

A AMBIENTAL antecipadamente às operações de preparo de terreno e plantio, demarcará através de estacas coloridas em azul e aberturas de picadas os limites das áreas de plantio, principalmente nos limites das áreas de preservação permanente e de reserva legal, bem como de áreas de vegetação nativa, que estejam inseridas nos limites exigidos pela legislação vigente.

2.1.4.2

A espécie de Pinus a ser implantado será o taeda, podendo a critério das partes e dos objetivos do PARCEIRO EXECUTOR ser alterada para outra espécie, como exemplo citamos o elliottii para empresas que operam com resina, mediante prévia negociação entre as partes.

2.1.4.3

A quantidade de mudas a serem plantadas por hectare será de no mínimo 1.600, sendo que inicialmente será adotado o espaçamento de 3,0 metros x 2,0 metros, sendo a distância de 3 metros entre as linhas de plantio e 2 metros entre as mudas na linha, perfazendo um número inicial de 1666 mudas por hectare, não serão levadas em consideração a modificação de espaçamento em função de declividades, o espaçamento será medido na superfície do terreno.

2.1.4.4

A critério das partes e dos objetivos do PARCEIRO EXECUTOR poderá o referido espaçamento ser alterado, mediante prévia negociação entre as partes.

2.2-Plantio e Replantio

O PARCEIRO EXECUTOR deverá executar as operações obedecendo aos critérios técnicos abaixo indicados:

2.2.1-Operações da fase de preparo do terreno

| Operações | - Roçada da vegetação existente; |
| --- | --- |
|  | - Balizamento e alinhamento do plantio; |
|  | - Limpeza da linha de plantio. |

Descrição Simplificada do preparo do terreno

- O plantio deverá obedecer o Cronograma constante do Anexo 1;

- A roçada deverá obedecer as identificações dos limites demarcados em campo pelo preposto da AMBIENTAL;

- Após a roçada será feita a repicagem do material oriundo da roçada e aguardo da secagem/apodrecimento/assentamento do mesmo;

- Definição do alinhamento do plantio a ser estabelecido pela AMBIENTAL;

- Balizamento e marcação das linhas de plantio;

- Remoção do material das linhas de plantio para as entre linhas;

- A faixa limpa da linha de plantio deverá ter largura de no mínimo 80 cm, ou seja, 40 cm para cada lado da muda;

- Roçada das estradas e aceiros que margeiem ou cortem as áreas do projeto contratado;

- As operações de roçada, repicagem, assentamento e remoção do material oriundo da roçada poderá ser realizado com trator de esteiras equipado com ancinho.

2.2.2-Operações da fase de plantio

| Operações | - Combate a formigas; |
| --- | --- |
|  | - Coveamento; |
|  | - Plantio. |

Descrição Simplificada da fase de plantio

- O combate a formigas deverá ser feito antecipadamente ao coveamento, com iscas granuladas ou formicida em pó, a AMBIENTAL poderá caso haja interesse determinar o ingrediente ativo do produto, ou mesmo o produto propriamente dito;

- O coveamento poderá ser solicitado pelo preposto da AMBIENTAL nos locais onde o mesmo achar necessário, ou seja, em locais de terrenos compactados, principalmente em leitos de estradas, pátios de arraste e traçamento, etc., sendo o mesmo feito com enxadão ou coveadeira mecânica, com largura de no mínimo 15 centímetros de diâmetro e 20 centímetros de profundidade;

- Em locais de terrenos mais leves o coveamento poderá ser feito através cavadeira especifica ou mesmo do chucho;

- O plantio deverá ser realizado com mudas dentro dos padrões exigidos neste anexo;

- Em locais secos, ou em períodos de seca ou ainda a critério do preposto da AMBIENTAL poderá ser exigido a utilização de gel para a efetivação do plantio;

- As mudas deverão estar bem acondicionadas, com período muito curto de estocagem em campo, com bom enraizamento e quantidade de substrato envolvendo as raízes;

- Os viveiros fornecedores das mudas deverão ser identificados pelo PARCEIRO EXECUTOR e autorizados pela AMBIENTAL a fornecer as mudas;

- As mudas deverão estar enterradas até a altura do seu colo (altura da embalagem);

- As mudas deverão estar no sentido vertical, sem estarem tombadas.

2.2.3-Operações da fase de replantio

| Operações | - Combate a formigas; |
| --- | --- |
|  | - Replantio. |

Descrição Simplificada da fase de replantio

- O replantio deverá ser realizado de 30 a 45 dias após a efetivação do plantio;

- O combate a formigas deverá ser feito antecipadamente ao replantio, com iscas granuladas ou formicida em pó, a AMBIENTAL poderá caso haja interesse determinar o ingrediente ativo do produto, ou mesmo o produto propriamente dito;

- O replantio caso seja necessário deverá ser realizado com mudas dentro dos padrões exigidos neste anexo;

- O coveamento poderá ser solicitado pelo preposto da AMBIENTAL nos locais onde o mesmo achar necessário, sendo o mesmo feito com enxadão ou coveadeira mecânica, com largura de no mínimo 15 centímetros de diâmetro e 20 centímetros de profundidade;

- Em locais de terrenos mais leves o coveamento poderá ser feito através cavadeira especifica ou mesmo do chucho;

- Em locais secos, ou em períodos de seca ou ainda a critério do preposto da AMBIENTAL poderá ser exigido a utilização de gel para a efetivação do replantio;

- As mudas deverão estar bem acondicionadas, com período muito curto de estocagem em campo, com bom enraizamento e quantidade de substrato envolvendo as raízes;

- Os viveiros fornecedores das mudas deverão ser identificados pelo PARCEIRO EXECUTOR e autorizados pela AMBIENTAL a fornecer as mudas;

- As mudas deverão estar enterradas até a altura do seu colo (altura da embalagem);

- As mudas deverão estar no sentido vertical, sem estarem tombadas.

2.2.4-ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DAS MUDAS DE PINUS TAEDA

Origem da semente – Semente clonal de 1ª ou 2ª geração, produzida e/ou fornecida pela Rigesa ou Klabin, ou com padrão similar, de outro fornecedor, desde que aceito pela AMBIENTAL. Sendo exigidas as cópias de notas fiscais de aquisição de semente em quantidade suficiente para produzir no mínimo a quantidade de mudas deste contrato, Cadastro no Registro Nacional de Sementes e Mudas – Renasem (Lei 10.711/2003 e IN n° 9/2005 do Ministério da Agricultura), bem como certificados expedidos pelo fornecedor e pelos órgãos fiscalizadores (Secretaria da Agricultura e do Abastecimento – SEAB ou outros) no caso de aquisição de viveiro comercial. No caso das mudas serem produzidas pelo próprio PARCEIRO EXECUTOR, será observado a exigência referente a semente de 1ª ou 2ª geração com padrão similar ao da Rigesa ou Klabin  e ter acompanhamento por parte da AMBIENTAL.

- Altura da muda – Mínimo de 25 centímetros e máximo de 50 centímetros.

Diâmetro do colo – Mínimo de 03 milímetros.

Período máximo de viveiro – 09 meses.

- Embalagem de produção – Serão exigidas mudas produzidas em tubetes plásticos com diâmetro interno mínimo de 45 milímetros e altura mínima de 14 milímetros, ou seja deverá ser utilizado o tubetão.

- Substrato – Serão exigidas mudas produzidas em substrato composto de casca de Pinus e vermiculita, em proporções que mantenham integridade no transporte e operações de plantio. Exigida a adição de adubação com Osmocolt.

- Embalagem de transporte – As mudas poderão ser transportadas nos próprios tubetes de produção, com disponibilização dos mesmos no campo, para que o PARCEIRO EXECUTOR faça seu recolhimento, se for de seu interesse, ou ainda em caixas ou rocamboles, desde que no transporte seja mantida a integridade da muda e do substrato.

- A AMBIENTAL poderá mediante verificação de descumprimento das especificações, recusar as mudas no local da entrega, bem como exigir do PARCEIRO EXECUTOR a remoção do material, às suas expensas, não cabendo à AMBIENTAL nenhum ônus pela entrega.

- A AMBIENTAL poderá fazer verificação da aplicação da adubação das mudas com osmocolt, caso não seja constatado a adição do produto, serão rejeitadas as mudas. No caso de parte das mudas já ter sido plantada, o PARCEIRO EXECUTOR deverá retirá-las e efetuar a substituição com novas mudas nas condições exigidas.

#### 2.3-Manutenções

O PARCEIRO EXECUTOR deverá executar as operações obedecendo aos critérios técnicos abaixo indicados:

2.3.1-Manutenção completa

2.3.1.1-Operações da fase de manutenção completa

| Operações | - Roçada Geral com trilhamento; |
| --- | --- |
|  | - Roçada das estradas e aceiros; |
|  | - Retirada de cipós ao redor e sobre as mudas de Pinus; |
|  | - Coroamento das mudas a serem replantadas; |
|  | - Combate a formigas; |
|  | - Replantio propriamente dito, com coveamento onde se fizer necessário. |

Descrição Simplificada das Operações de Manutenção

- As manutenções deverão obedecer o Cronograma constante do Anexo 1;

- Caso sejam necessárias, novas manutenções serão exigidas, bem como se não houver necessidade de algumas manutenções previstas, essas poderão ser dispensadas, a critério do preposto da AMBIENTAL;

- Roçada na linha de plantio com altura máxima de 10 cm;

- Roçada entre as linhas de plantio com altura máxima de 30 cm;

- Afastamento do resíduo em um raio de 40cm da muda;

- Corte e remoção dos cipós que estão ao redor ou sobre as mudas de Pinus;

- Roçada das estradas e aceiros que margeiem ou cortem as áreas do projeto contratado;

- Coroamento das mudas a serem replantadas a ser feito com enxada, com diâmetro mínimo de 60 centímetros.

- O combate a formigas deverá ser feito antecipadamente ao replantio, com iscas granuladas ou formicida em pó, a AMBIENTAL poderá caso haja interesse determinar o ingrediente ativo do produto, ou mesmo o produto propriamente dito;

- O replantio caso seja necessário deverá ser realizado com mudas dentro dos padrões exigidos neste anexo;

- Em locais secos, ou em períodos de seca ou ainda a critério do preposto da AMBIENTAL poderá ser exigido a utilização de gel para a efetivação do replantio;

- As mudas deverão estar bem acondicionadas, com período muito curto de estocagem em campo, com bom enraizamento e quantidade de substrato envolvendo as raízes;

- Os viveiros fornecedores das mudas deverão ser identificados pelo PARCEIRO EXECUTOR e autorizados pela AMBIENTAL a fornecer as mudas;

- O coveamento poderá ser solicitado pelo preposto da AMBIENTAL nos locais onde o mesmo achar necessário, sendo o mesmo feito com enxadão ou coveadeira mecânica, com largura de no mínimo 15 centímetros de diâmetro e 20 centímetros de profundidade.;

- A roçada poderá ser substituída por coroamento geral, a ser feito com  enxada, com diâmetro mínimo de 60 centímetros.

- Em locais de terrenos mais leves o coveamento poderá ser feito através cavadeira especifica ou mesmo do chucho;

- A roçada poderá ser realizada através de herbicida, mediante a aprovação pela AMBIENTAL do produto e complementos(adesivos, corretores de pH, etc).

- Para a roçada química será exigida a realização de coroamento antecipado à mesma, bem como a escolha de dia propício para a aplicação, evitando-se a deriva sobre as mudas;

- Execução com equipe habilitada e respectivo receituário agronômico.

2.3.1.2

O PARCEIRO EXECUTOR poderá executar antecipadamente à primeira manutenção completa, um coroamento geral, o qual possibilitará postergar a referida manutenção. Para tal, deverá obedecer o critério técnico abaixo:

- Coroamento das mudas  a ser feito com  enxada com diâmetro mínimo de 60 centímetros.

2.3.1.3

Ficará a critério da AMBIENTAL o acompanhamento da evolução da vegetação concorrente, bem como da sobrevivência das mudas para estabelecer o limite da postergação da manutenção,  para que seja realizada a necessária roçada, bem como os eventuais replantios.

2.3.1.4

A previsão básica é a realização de apenas 02 manutenções completas, porém observado pelos prepostos da AMBIENTAL, o índice de mortalidade superior a 5% (cinco por cento), serão exigidas inserções de novas manutenções completas.

Para tal, deverá o PARCEIRO EXECUTOR realizar a respectiva operação com qualidade para que não sejam necessárias novas manutenções completas, pois a partir delas é que serão consideradas a contagem das manutenções simples, cabendo também ao mesmo os custos de operações mal realizadas.

Portanto, a qualidade do combate a formiga, a qualidade da muda, a manutenção no momento adequado, serão fatores decisivos para o maior ou menor custo.

2.3.2-Manutenção simples

2.3.2.1

Operaçoes da fase de manutenção simples

| Operações | - Roçada Geral com trilhamento; |
| --- | --- |
|  | - Roçada das estradas e aceiros; |
|  | - Retirada de cipós ao redor e sobre as mudas de Pinus. |

Descrição Simplificada das Operações de Manutenção

- As manutenções deverão obedecer o Cronograma constante do Anexo 1;

- As roçadas deverão obedecer o cronograma mínimo constante deste anexo, caso sejam necessárias, novas manutenções serão exigidas, bem como se não houver necessidade de algumas manutenções previstas, essas poderão ser dispensadas, a critério do preposto da AMBIENTAL;

- Roçada na linha de plantio com altura máxima de 10 cm;

- Roçada entre as linhas de plantio com altura máxima de 30 cm;

- Afastamento do resíduo em um raio mínimo de 40cm da muda;

- Corte e remoção dos cipós que estão ao redor ou sobre as mudas de Pinus;

- Roçada das estradas e aceiros que margeiem ou cortem as áreas de plantio  contratada;

- A roçada poderá ser substituída por coroamento geral, a ser feito com  enxada, com diâmetro mínimo de 60 centímetros;

- A roçada poderá ser realizada através de herbicida, mediante a aprovação pela AMBIENTAL do produto e complementos(adesivos, espalhantes,corretores de pH, etc);

- Caso se justifique o preposto da AMBIENTAL poderá solicitar a realização de combate a formigas, sendo que o mesmo deverá ser feito com iscas granuladas ou formicida em pó, a AMBIENTAL poderá caso haja interesse determinar o ingrediente ativo do produto, ou mesmo o produto propriamente dito;

- Execução com equipe habilitada e respectivo receituário agronômico.

2.3.2.2

A quantidade de mudas a serem plantadas por hectare, bem como espaçamento, serão definidos à época do plantio, sendo que o número de mudas não será superior à 2.000 unidades por hectare e nem inferior a 1.600 unidades por hectare.

2.3.2.3

O PARCEIRO EXECUTOR deverá fazer na etapa de implantação, tantos replantios quanto necessários, a fim de que o percentual de sobrevivência não seja inferior a 95% (noventa e cinco por cento), sem que com isto, se altere o valor da proposta inicial.

2.3.2.4

A medida em que a AMBIENTAL liberar a área para o início das operações, ficará sob responsabilidade do PARCEIRO EXECUTOR a retirada de todo material lenhoso existente na área de plantio, identificado pela AMBIENTAL, ficando a seu critério a destinação que melhor lhe aprouver.

#### 2.4-Poda

O PARCEIRO EXECUTOR deverá executar as operações de poda obedecendo aos critérios técnicos abaixo indicados:

2.4.1-Primeira poda

Operações da fase de primeira poda

| Operações | - Eventual roçada para facilitar o deslocamento do pessoal na realização dos serviços; |
| --- | --- |
|  | - Poda ou desgalhe propriamente dita; |
|  | - Retirada de cipós sobre as plantas de Pinus. |

Descrição Simplificada das Operações de Poda baixa:

- As podas deverão obedecer o Cronograma constante do Anexo 1;

- A primeira poda deverá ser realizada na idade de 03 anos;

- A primeira poda será realizada em 100% das árvores;

- Poderá ainda mediante ajuste de campo entre os prepostos do PARCEIRO EXECUTOR e da AMBIENTAL haver alteração da época de realização da poda, antecipando-se ou postergando-se a mesma, dependendo da condição em que se encontrar a floresta no momento da sua execução;

- Poderá ser feita poda antecipadamente a esta idade, caso o PARCEIRO EXECUTOR verifique a necessidade de início da mesma mais cedo para melhora da qualidade da madeira produzida, ficando a mesma a seu critério e às suas expensas.

- Retirada dos galhos até a altura aproximada de 1,70m;

- Poderá ainda mediante ajuste de campo entre os prepostos do PARCEIRO EXECUTOR e da AMBIENTAL haver alteração da altura da poda para cima ou para baixo, dependendo da condição em que se encontrar a floresta no momento da execução da mesma;

- A retirada deverá ser feita rente ao tronco da planta, porém sem danificá-lo;

- O corte dos galhos deverá ser feito com serrote próprio ou tesoura, sempre bem afiados, e de preferência no sentido da puxada do serrote;

- Deverá também, caso haja necessidade, ser feita uma roçada para a passagem dos trabalhadores na execução dos serviços;

- Deverá ser feito também, o corte e retirada dos cipós que se encontram sobre as árvores de Pinus.

2.4.2-Segunda poda

Operações da fase da segunda poda

| Operações | - Eventual roçada para facilitar o deslocamento do pessoal na realização dos serviços; |
| --- | --- |
|  | - Poda ou desgalhe propriamente dita; |
|  | - Retirada de cipós sobre as plantas de Pinus. |

Descrição Simplificada das Operações da Segunda Poda

- As podas deverão obedecer o Cronograma constante do Anexo 1;

- A segunda poda deverá ser realizada na idade de 4 anos;

- Poderá ainda mediante ajuste de campo entre os prepostos do PARCEIRO EXECUTOR e da AMBIENTAL haver alteração da época de realização da poda, antecipando-se ou postergando-se a mesma, dependendo da condição em que se encontrar a floresta no momento da sua execução;

- A segunda poda deverá ser realizada em cerca de 900 árvores/hectare a serem demarcadas antecipadamente pela AMBIENTAL;

- Retirada dos galhos até a altura aproximada de 2,70m;

- Retirada dos galhos até a altura aproximada, conforme estabelecido no cronograma deste anexo;

- Poderá ainda mediante ajuste de campo entre os prepostos do PARCEIRO EXECUTOR e da AMBIENTAL haver alteração da altura da poda para cima ou para baixo, dependendo da condição em que se encontrar a floresta no momento da execução da mesma;

- A retirada deverá ser feita rente ao tronco da planta, porém sem danificá-lo;

- O corte dos galhos deverá ser feito com serrote próprio ou tesoura, sempre bem afiado, e de preferência no sentido da puxada do serrote;

- Deverá também, caso haja necessidade, ser feita uma roçada para a passagem dos trabalhadores na execução dos serviços;

- Deverá ser feito também, o corte e retirada dos cipós que se encontram sobre as árvores de Pinus.

2.4.3-Terceira poda

Operações da fase da terceira poda

| Operações | - Eventual roçada para facilitar o deslocamento do pessoal na realização dos serviços; |
| --- | --- |
|  | - Poda ou desgalhe propriamente dita; |
|  | - Retirada de cipós sobre as plantas de Pinus. |

Descrição Simplificada das Operações da Segunda Poda

- As podas deverão obedecer o Cronograma constante do Anexo 1;

- A terceira poda deverá ser realizada na idade de 5 anos;

- Poderá ainda mediante ajuste de campo entre os prepostos do PARCEIRO EXECUTOR e da AMBIENTAL haver alteração da época de realização da poda, antecipando-se ou postergando-se a mesma, dependendo da condição em que se encontrar a floresta no momento da sua execução;

- A terceira poda deverá ser realizada em cerca de 450 árvores/hectare a serem demarcadas antecipadamente pela AMBIENTAL;

- Retirada dos galhos até a altura aproximada de 3,80m;

- Retirada dos galhos até a altura aproximada, conforme estabelecido no cronograma deste anexo;

- Poderá ainda mediante ajuste de campo entre os prepostos do PARCEIRO EXECUTOR e da AMBIENTAL haver alteração da altura da poda para cima ou para baixo, dependendo da condição em que se encontrar a floresta no momento da execução da mesma;

- A retirada deverá ser feita rente ao tronco da planta, porém sem danificá-lo;

- O corte dos galhos deverá ser feito com serrote próprio ou tesoura, sempre bem afiado, e de preferência no sentido da puxada do serrote;

- Deverá também, caso haja necessidade, ser feita uma roçada para a passagem dos trabalhadores na execução dos serviços;

- Deverá ser feito também, o corte e retirada dos cipós que se encontram sobre as árvores de Pinus.

2.4.4-Poda única

A poda única será realizadas nas áreas cujas idades já se encontram fora daquelas previstas no Cronograma constante do Anexo 1, a mesma será efetuada para fins de segurança e facilidade nas operações de colheita florestal.

Operações da fase da poda única

| Operações | - Eventual roçada para facilitar o deslocamento do pessoal na realização dos serviços; |
| --- | --- |
|  | - Poda ou desgalhe propriamente dita; |
|  | - Retirada de cipós sobre as plantas de Pinus. |

Descrição Simplificada das Operações da Segunda Poda

- A poda única  deverá ser realizada no ano de 2013 em qualquer idade, de acordo com as indicações do Cronograma constante do Anexo 1;

- Poderá ainda mediante ajuste de campo entre os prepostos do PARCEIRO EXECUTOR e da AMBIENTAL haver alteração da época de realização da poda, antecipando-se ou postergando-se a mesma, dependendo da condição em que se encontrar a floresta no momento da sua execução;

- A poda deverá ser realizada em todas as árvores;

- Retirada dos galhos até a altura aproximada de 1,70;

- Retirada dos galhos até a altura aproximada, conforme estabelecido no cronograma deste anexo;

- Poderá ainda mediante ajuste de campo entre os prepostos do PARCEIRO EXECUTOR e da AMBIENTAL haver alteração da altura da poda para cima ou para baixo, dependendo da condição em que se encontrar a floresta no momento da execução da mesma;

- A retirada deverá ser feita rente ao tronco da planta, porém sem danificá-lo;

- O corte dos galhos deverá ser feito com serrote próprio ou tesoura, sempre bem afiado, e de preferência no sentido da puxada do serrote;

- Deverá também, caso haja necessidade, ser feita uma roçada para a passagem dos trabalhadores na execução dos serviços;

- Deverá ser feito também, o corte e retirada dos cipós que se encontram sobre as árvores de Pinus.

2.4.5-Poda complementar

Caso haja interesse por parte do PARCEIRO EXECUTOR poderá ainda ser realizada poda complementar, sendo analisado caso a caso para que sejam ou não consideradas para fins de cálculo para determinação de percentuais de participação.

2.5-Desbastes e corte raso

O PARCEIRO EXECUTOR ou o comprador da madeira deverá executar as operações dos desbastes obedecendo aos critérios  técnicos, bem como da modalidade abaixo indicados:

2.5.1-Primeiro desbaste

Operações de primeiro desbaste

| Operações | - Eventual roçada para facilitar o deslocamento do pessoal na realização dos serviços; |
| --- | --- |
|  | - Abertura ou reabertura e preparo das estradas; |
|  | - Construção de pontes e bueiros; |
|  | - Marcação das árvores para corte; |
|  | - Derrubada; |
|  | - Desgalhamento; |
|  | - Traçamento; |
|  | - Classificação das toras e toretes por bitola; |
|  | - Transporte com ou sem baldeio; |
|  | - Medição das cargas em portarias pré definidas; |
|  | - Retirada de cipós sobre as plantas de Pinus; |
|  | - Reparo de estradas; |
|  | - reparo de pontes e bueiros; |

Modalidades e Descrição Simplificada das Operações do primeiro desbaste

Sistemático e Seletivo

- O corte sistemático dar-se-á sempre da sexta linha para cima, ou seja, corta-se uma pula-se no mínimo cinco e corta-se a seguinte;

- Em seguida será feito o corte seletivo, reduzindo-se o número de árvores para aproximadamente 900 unidades por hectare;

- O Primeiro desbaste será realizado de acordo com o estabelecido no Cronograma constante do Anexo 1, podendo a critério da AMBIENTAL ser antecipado ou postergado de forma a maximizar os resultados do mesmo;

- Antecipadamente às operações de desbaste deverá ser efetuado o preparo das estradas e ramais, preparo este com vistas a prevenir valetas, erosões, encalhadores, proteção a cursos de águas e nascentes, de forma a evitar o carriamento de material aos seus leitos e o consequente assoreamento dos mesmos;

- À época do corte serão definidas as necessidades de materiais e serviços para que se previnam os danos ao ambiente e facilitem as operações de desbaste, dentre eles: caixas de contenção, curvas de nível, valetas, pontes, bueiros, ensaibramentos, etc;

- O corte se dará exclusivamente nas árvores previamente marcadas pela equipe da AMBIENTAL ou preposto;

- A sequência de classificação para corte será: Atacadas por macacos, dominadas, tortas, bifurcadas;

- Derrubada das árvores com o devido cuidado para evitar danos às árvores remanescentes, obrigando-se a cortar as mesmas rente ao solo, com uma tolerância de “toco” de 10 (dez) centímetros;

- Desgalhamento das árvores com a devida acomodação do material do desgalhe e ainda deixar os carreadores, estradas e aceiros limpos de galhos e ponteiras resultantes do desbaste;

- Traçamento das árvores;

- Montagem dos pacotes;

- Arraste e abertura de ramais para a remoção com pacotes com trator e/ou guincho;

- Separação das toras e toretes por bitolas em classes a serem definidas à época das intervenções;

- Carregamento;

- Baldeio;

- Transporte;

- Medição das cargas, emissão de romaneios e notas fiscais em guaritas a serem definidas;

- O diâmetro mínimo de material a permanecer na floresta será definido à época das intervenções, não se permitindo que o mesmo seja superior a 8 centímetros na ponta fina;

- Encerrado o corte serão feitos reparos nas estradas e ramais de forma a deixá-las nas mesmas condições do início do corte, depois de seu preparo, recuperando o leito, eventuais valetas, erosões, pontes, bueiros, caixas de contenção, etc.;

- Os custos de preparo de estradas, construções de pontes e bueiros, de aberturas de valetas, de caixas de contenção, bem como do reparo dessas estruturas serão de responsabilidade do comprador do desbaste, às suas expensas.

2.5.2-Segundo desbaste

Operações de segundo desbaste

| Operações | - Eventual roçada para facilitar o deslocamento do pessoal na realização dos serviços; |
| --- | --- |
|  | - Abertura ou reabertura e preparo das estradas; |
|  | - Construção de pontes e bueiros; |
|  | - Marcação das árvores para corte; |
|  | - Derrubada; |
|  | - Desgalhamento; |
|  | - Traçamento; |
|  | - Classificação das toras e toretes por bitola; |
|  | - Transporte com ou sem baldeio; |
|  | - Medição das cargas em portarias pré definidas; |
|  | - Retirada de cipós sobre as plantas de Pinus; |
|  | - Reparo de estradas; |
|  | - reparo de pontes e bueiros. |

Modalidades e Descrição Simplificada das Operações do Segundo desbaste

Sistemático e seletivo

- O Segundo desbaste será realizado de acordo com o Cronograma constante do Anexo 1, podendo a critério da AMBIENTAL ser antecipado ou postergado de forma a maximizar os resultados do mesmo;

- Antecipadamente às operações de desbaste deverão ser efetuadas o preparo das estradas e ramais, preparo este com vistas a prevenir valetas, erosões, encalhadores, proteção a cursos de águas e nascentes, de forma a evitar o carriamento de material aos seus leitos e o consequente assoreamento dos mesmos

- À época do corte serão definidas as necessidades de materiais e serviços para que se previnam os danos ao ambiente e facilitem as operações de desbaste, dentre eles: caixas de contenção, curvas de nível, valetas, pontes, bueiros, ensaibramentos, etc;

- O segundo desbaste será executado na modalidade sistemático e depois seletivo;

- O corte sistemático dar-se-á na linha intermediária, ou seja na terceira linha, podendo de acordo com as partes ser alterado para linha sim e Linha não;

- Em seguida será feito o corte seletivo, reduzindo-se o número de árvores para aproximadamente 450 unidades por hectare de acordo com o cronograma estabelecido neste anexo;

- O corte se dará exclusivamente nas árvores previamente marcadas pela equipe da AMBIENTAL ou preposto;

- A sequência de classificação para corte será: Atacadas por macacos, dominadas, tortas, bifurcadas;

- Derrubada das árvores com o devido cuidado para evitar danos às árvores remanescentes, obrigando-se a cortar as mesmas rente ao solo, com uma tolerância de “toco” de 10 (dez) centímetros;

- Desgalhamento das árvores com a devida acomodação do material do desgalhe e ainda deixar os carreadores, estradas e aceiros limpos de galhos e ponteiras resultantes do desbaste;

- Traçamento das árvores;

- Montagem dos pacotes;

- Arraste e abertura de ramais para a remoção com pacotes com trator e/ou guincho;

- Separação das toras e toretes por bitolas em classes a serem definidas à época das intervenções;

- Carregamento;

- Baldeio;

- Transporte;

- Medição das cargas, emissão de romaneios e notas fiscais em guaritas a serem definidas;

- O diâmetro mínimo de material a permanecer na floresta será definido a época das intervenções, não se permitindo que o mesmo seja superior a 8 centímetros na ponta fina;

- Encerrado o corte serão feitos reparos nas estradas e ramais de forma a deixá-los nas mesmas condições do início do corte, depois de seu preparo, recuperando o leito, eventuais valetas, erosões, pontes, bueiros, caixas de contenção, etc.

- Os custos de preparo de estradas, construções de pontes e bueiros, de aberturas de valetas, de caixas de contenção, bem como do reparo dessas estruturas serão de responsabilidade do comprador do desbaste.

2.5.3-Corte raso

Operações do corte raso

| Operações | - Eventual roçada para facilitar o deslocamento do pessoal na realização dos serviços; |
| --- | --- |
|  | - Abertura ou reabertura e preparo das estradas; |
|  | - Construção de pontes e bueiros; |
|  | - Derrubada; |
|  | - Desgalhamento; |
|  | - Traçamento; |
|  | - Classificação das toras e toretes por bitola; |
|  | - Transporte com ou sem baldeio; |
|  | - Medição das cargas em portarias pré definidas; |
|  | - Reparo de estradas; |
|  | - reparo de pontes e bueiros. |

Descrição Simplificada das Operações do Corte raso

- O corte raso será realizado entre o Vigésimo e o Vigésimo segundo ano de idade da floresta de acordo com o cronograma constante deste anexo, podendo a critério da AMBIENTAL ser antecipado ou postergado de forma a maximizar os resultados do mesmo;

- Antecipadamente às operações do corte raso deverá ser efetuado o preparo das estradas e ramais, preparo este com vistas a prevenir valetas, erosões, encalhadores, proteção a cursos de águas e nascentes, de forma a evitar o carriamento de material aos seus leitos e o consequente assoreamento dos mesmos

- À época do corte serão definidas as necessidades de materiais e serviços para que se previnam os danos ao ambiente e facilitem as operações de desbaste, entre eles: caixas de contenção, curvas de nível, valetas, pontes, bueiros, ensaibramentos, etc;

- Derrubada das árvores com o devido cuidado para evitar danos às árvores remanescentes, obrigando-se a cortar as mesmas rente ao solo, com uma tolerância de “toco” de 10 (dez) centímetros;

- Desgalhamento das árvores com a devida acomodação do material do desgalhe e ainda deixar os carreadores, estradas e aceiros limpos de galhos e ponteiras resultantes do corte;

- Traçamento das árvores;

- Montagem dos pacotes;

- Arraste e abertura de ramais para a remoção com pacotes com trator e/ou guincho;

- Separação das toras e toretes por bitolas em classes a serem definidas à época das intervenções;

- Carregamento;

- Baldeio;

- Transporte;

- Medição das cargas, emissão de romaneios e notas fiscais em guaritas a serem definidas;

- O diâmetro mínimo de material a permanecer na floresta será definido a época das intervenções, não se permitindo que o mesmo seja superior a 8 centímetros na ponta fina;

- Encerrado o corte serão feitos reparos nas estradas e ramais de forma a deixá-los nas mesmas condições do início do corte, depois de seu preparo, recuperando o leito, eventuais valetas, erosões, pontes, bueiros, caixas de contenção, etc.

- Os custos de preparo de estradas, construções de pontes e bueiros, de aberturas de valetas, de caixas de contenção, bem como do reparo dessas estruturas serão de responsabilidade do comprador do corte raso;

- No corte raso deverá ser feita a retirada do máximo de material oriundo do corte, tais como nativas (de acordo com legislação à época), ponteiros, galhos, troncos fora de comprimentos e “bolachas” de destopos, visando facilitar o plantio e manutenção da nova floresta.

2.6-Outras possibilidades de manejo

Mediante acordo entre as partes e visando a maximização dos resultados da floresta, novas possibilidades de manejo poderão ser estabelecidas à época, este ajuste poderá também ser considerado e avaliado no caso de PARCEIROS EXECUTORES que consumam madeiras específicas, tais como fabricantes de papel e celulose ou ainda de chapas de madeira (mdf, hdf, osb, etc.).

Para tal poderá ser avaliado por agente externo (consultor) dos benefícios e/ou perdas pelas partes e/ou por uma das partes para fins de adequação dos percentuais visando reparar tais perdas da parte prejudicada, ou ainda readequar visando a divisão equânime dos benefícios decorrentes da alteração do sistema de manejo.

A alteração de sistema de manejo poderá considerar:

- Eliminação de um ou de todos os desbastes;

- Aumento de um ou mais desbastes;

- Redução da rotação para mais ou para menos anos;

- Alteração de datas de desbaste e/ou corte raso;

- Eliminação de uma ou mais podas;

- Postergação de uma ou mais podas;

- Antecipação da época de uma ou mais podas.

3.-Vendas

Definição da área florestal que cabe a cada um para efeito de vendas

Definida pela AMBIENTAL a venda do produto de uma das fases (primeiro ou segundo desbaste ou ainda corte raso) da floresta, serão estabelecidos os seguintes passos e definições até o processo de venda propriamente dito.

A AMBIENTAL formalizará ao PARCEIRO EXECUTOR informação sobre a venda da floresta de cada fase, o qual terá prazo definido para a manifestação da concordância do modelo proposto, ou seja:

- Forma da venda: - venda somente da parte que cabe à AMBIENTAL, ou a venda de todo o ativo florestal, incluindo a parte do PARCEIRO EXECUTOR, em conjunto com a AMBIENTAL;

- Se o PARCEIRO EXECUTOR não tiver interesse em vender sua parte em conjunto com a AMBIENTAL, somente a parte da AMBIENTAL formará o processo de venda, mediante oferta pública em edital.

Serão estabelecidos dentro dos percentuais que cabem ao PARCEIRO EXECUTOR e à AMBIENTAL, quais áreas lhes pertencem através de sorteio, em cada fase de colheita, do primeiro desbaste até o corte raso, com demarcação em campo e o mapeamento das suas respectivas áreas. Tal demarcação levará em conta e terá como critérios os seguintes aspectos:

- Qualidade geral da floresta, ou seja, homogeneidade ou heterogeneidade, buscando equilíbrio daquilo que cabe a cada uma das partes;

- Posição estratégica com relação a acesso;

- Posição estratégica com relação às estradas;

- Posição estratégica com relação à topografia;

Definido o modelo de venda, procederá-se a venda obedecendo os seguintes passos:

Modelo de venda 1 - O PARCEIRO EXECUTOR não tem interesse em colocar à venda a floresta correspondente a sua participação no empreendimento, em conjunto com a floresta da AMBIENTAL, ou seja, a AMBIENTAL fará venda somente da floresta da sua parte daquela fase:

- Separação das áreas conforme descrito acima;

- Elaboração do edital e publicações;

- Comunicação ao PARCEIRO EXECUTOR para  participar do pleito;

- A preferência de compra só poderá ser manifestada por ocasião da realização do certame, pelo PARCEIRO EXECUTOR ou por representante devidamente habilitado (procuração pública), imediatamente após a finalização dos lances de oferta;

- Realização do certame público;

Modelo de venda 2 - O PARCEIRO EXECUTOR disponibiliza a floresta correspondente a sua participação no empreendimento, para venda conjunta com a AMBIENTAL daquela fase, ou seja, será elaborado um edital de venda abrangendo a floresta da AMBIENTAL e a floresta do PARCEIRO EXECUTOR:

- Comunicação ao PARCEIRO EXECUTOR para eventual participação na montagem do edital de venda;

- Oficialização da base de realização do edital de venda para ciência do PARCEIRO EXECUTOR;

- A floresta correspondente à participação do PARCEIRO EXECUTOR ficará em lotes exclusivos, distintos dos lotes da floresta da AMBIENTAL;

- Haverá dois contratos de venda distintos, um para os lotes da AMBIENTAL e outro para os lotes do PARCEIRO EXECUTOR, de tal modo que cada contrato será exclusivo para cada um, isto é, um para a AMBIENTAL e outro para o PARCEIRO EXECUTOR;

- É de responsabilidade do PARCEIRO EXECUTOR o acompanhamento da execução de todas as obrigações e direitos do seu contrato de venda, permanecendo a AMBIENTAL com a prerrogativa da fiscalização da execução dos serviços envolvendo o corte florestal;

- Elaboração do edital e publicações;

- Realização do certame;

- O PARCEIRO EXECUTOR deverá assinar o seu contrato para o início das atividades;

4.-Manutenção da infraestrutura

4.1-Interna ao projeto

A manutenção da infraestrutura existente ou daquela que eventualmente venha a ser construídas tais como moradias, abrigos para refeição, sanitários, cercas,  pontes,  bueiros, adequações de estradas, ramais e aceiros, bem como das estradas existentes ou daquelas construídas serão realizadas pelo PARCEIRO EXECUTOR, obedecendo as responsabilidades descritas na sequência.

#### 4.1.2-Infraestrutura básica

A manutenção da infraestrutura básica, tais como estradas, aceiros, pontes, bueiros, abrigos para refeição e sanitários serão realizadas pelo PARCEIRO EXECUTOR, até o final da rotação, sendo que os custos oriundos serão de sua responsabilidade.

4.1.2.1

Durante o referido período a AMBIENTAL fará vistorias frequentes e caso verifique a necessidade de alguma manutenção das infraestruturas acima descritas, deverá a mesma ser solicitada ao PARCEIRO EXECUTOR para a sua programação e execução.

4.1.2.2

A qualidade exigida na manutenção da infraestrutura básica a ser exigida será:

- Estradas – permitir o tráfego de veículos utilitários traçados o ano todo;

- Ramais – permitir o tráfego de veículos utilitários traçados o ano todo, exceto dias de chuva, ou mesmo dias após a chuva, desde que nestes não haja abertura suficiente de sol para secagem dos mesmos;

- Aceiros com confrontantes – Mínimo composto de faixa de 20 metros de largura roçada e com material oriundo da roçada afastado para o interior da área da AMBIENTAL, acondicionado de forma a não favorecer a propagação do fogo;

- Casos específicos serão estudados entre as partes para garantir a segurança do projeto.

#### 4.1.3-Infraestrutura complementar

A manutenção da infraestrutura complementar julgadas necessárias, tais como manutenções de moradias e cercas serão realizadas pelo PARCEIRO EXECUTOR. As quais serão analisadas caso a caso para que sejam ou não consideradas para fins de cálculo para determinação de percentuais de participação.

4.2-Externas e de acesso ao projeto

A execução da manutenção da infraestrutura básica de estradas, ramais, aceiros, pontes e bueiros, será de responsabilidade do PARCEIRO EXECUTOR até a rotação final do empreendimento, de acordo com os valores estabelecidos no cronograma de execução.

5.-Atividades Complementares

São atividades inerentes ao projeto destinadas a sua integridade, seu acompanhamento e formação de base de dados, bem como da definição de um plano de manejo adequado objetivando a maximização dos resultados.

5.1-Prevenção de Incêndios

O PARCEIRO EXECUTOR montará estruturas de prevenção e combate a incêndios florestais, para a área total de plantio, reservas e de preservação, sendo os custos de aquisição de equipamentos, manutenção dos mesmos e insumos necessários, serão às suas expensas, de acordo com os valores estabelecidos no cronograma de execução.

Os danos, desde que as medidas saneadoras de prevenção e controle tenham sido tomadas, refletirão nos resultados do projeto, portanto, rateados proporcionalmente entre a AMBIENTAL e o PARCEIRO EXECUTOR nas partes que lhes cabem.

#### 5.2-Prevenção de pragas e de doenças

O PARCEIRO EXECUTOR realizará as medidas cabíveis para a prevenção de pragas e doenças potenciais tais como as atualmente conhecidas, ou seja, vespa da madeira, pulgão, macaco, bem como daquelas que por ventura venham a aparecer e gerar danos a floresta. Sendo que os custos  de insumos e de trabalhos de terceiros que eventualmente venham a ser necessários para o acompanhamento e controle das mesmas, serão às expensas do PARCEIRO EXECUTOR, de acordo com os valores estabelecidos no cronograma de execução.

Os danos, desde que as medidas saneadoras de prevenção e controle tenham sido tomadas, refletirão nos resultados do projeto, portanto, rateados proporcionalmente entre a AMBIENTAL e o PARCEIRO EXECUTOR nas partes que lhes cabem.

#### 5.3-Despesas de cadastro, mapeamentos e inventários florestais

As despesas decorrentes de medições topográficas, mapeamentos, inventários florestais, montagem de banco de dados serão realizados pela AMBIENTAL.

O inventário florestal e a manutenção de sua atualização serão realizados pela AMBIENTAL em conjunto do o PARCEIRO EXECUTOR, rateando os custos na proporção da participação de cada um no empreendimento.

#### 5.4- Regularização Fundiária, Ambiental e Certificação Florestal

A AMBIENTAL e o PARCEIRO EXECUTOR dentro das possibilidades  buscarão em conjunto a certificação das unidades de manejo, sendo que os custos  de insumos e de trabalhos de terceiros que eventualmente venham a ser necessários para a execução dos mesmos serão rateados proporcionalmente entre a AMBIENTAL e o PARCEIRO EXECUTOR nas partes que lhes cabem.

Cabe à AMBIENTAL  promover a regularização fundiária e ambiental da propriedade objeto deste CONTRATO, visto o mesmo ser um compromisso legal de responsabilidade do proprietário da área.

#### 5.5- Utilização das áreas de plantio de Pinus sp para apascentar gado

Caso o PARCEIRO EXECUTOR tenha interesse poderá o mesmo utilizar as áreas de plantio de Pinus sp para apascentar gado, cujo principal objetivo será o de reduzir custos de manutenções (roçadas), bem como de reduzir os riscos de incêndios florestais face ao pastoreio e pisoteio, reduzindo desta forma o volume de material combustível.

Para tal o PARCEIRO EXECUTOR se responsabilizará tanto pela proteção das áreas de preservação permanente, bem como por eventual danos causados à própria AMBIENTAL ou a terceiros.

Fica impedido o PARCEIRO EXECUTOR ceder as áreas da AMBIENTAL para arrendamento, comodato e/ou a qualquer outra modalidade, em havendo tal interesse, deverá ser a AMBIENTAL notificada, para que se houver conveniência, emitir o respectivo documento de autorização.

Caso tal atividade venha a trazer resultados financeiros, os mesmos serão rateados entre as partes no percentual de 50% para cada uma das partes.

LUIZ MALUCELLI NETO                                                     PAULO ROSENMANN

Diretor-Presidente                                                  Diretor Administrativo-Financeiro

AMBIENTAL PARANÁ FLORESTAS S.A.

PARCEIRO EXECUTOR