ANEXO 6E

LISTAS DE SUBSTÂNCIAS ORGÂNICAS A SEREM DETERMINADAS NO LODO DE ESGOTO OU PRODUTO DERIVADO E NO SOLO

Tabela 1 – Substância orgânica potencialmente tóxicas a serem determinadas no lodo de esgoto ou produto derivado

| Substância |  |
| --- | --- |
| BENZENOS CLORADOS | HIDROCARBONETOS AROMÁTICOS POLICÍCLICOS |
| 1,2-Diclorobenzeno | Benzo(a)antraceno |
| 1,3-Diclorobenzeno | Benzo(a)pireno |
| 1,4-Diclorobenzeno | Benzo(k)fluoranteno |
| 1,2,3-Triclorobenzeno | Indeno(1,2,3-c,d)pireno |
| 1,2,4-Triclorobenzeno | Naftaleno |
| 1,3,5-Triclorobenzeno | Fenantreno |
| 1,2,3,4- Tetraclorobenzeno | Lindano |
| 1,2,4,5 - Tetraclorobenzeno | Poluentes Orgânicos Persistentes (POP’s) |
| 1,2,3,5 - Tetraclorobenzeno | Aldrin |
| Ésteres de ftalatos | Dieldrin |
| Di-n-butil ftalato | Endrin |
| Di (2-etilhexil)ftalato (DEHP) | Clordano |
| Dimetil ftalato | Heptacloro |
| Fenóis não clorados | DDT |
| Cresois | Toxafeno |
| Fenóis clorados | Mirex |
| 2,4-Diclorofenol | Hexaclorobenzeno |
| 2,4,6-Triclorofenol | PCB’s |
| Pentaclorofenol | Dioxinas e Furanos |

Tabela 2 - Concentrações permitidas de substâncias orgânicas em solos agrícolas.

| Substância | Concentração permitida no solo (mg/kg) |
| --- | --- |
| Benzenos Clorados |  |
| 1,2-Diclorobenzeno | 0,73 |
| 1,3-Diclorobenzeno | 0,39 |
| 1,4-Diclorobenzeno | 0,39 |
| 1,2,3-Triclorobenzeno | 0,01 |
| 1,2,4-Triclorobenzeno | 0,011 |
| 1,3,5-Triclorobenzeno | 0,5 |
| 1,2,3,4- Tetraclorobenzeno | 0,16 |
| 1,2,4,5 - Tetraclorobenzeno | 0,01 |
| 1,2,3,5 - Tetraclorobenzeno | 0,0065 |
| Ésteres de ftalatos |  |
| Di-n-butil ftalato | 0,7 |
| Di (2-etilhexil)ftalato (DEHP) | 1 |
| Dimetil ftalato | 0,25 |
| Fenóis não clorados |  |
| Cresois | 0,16 |
| Fenóis clorados |  |
| 2,4-Diclorofenol | 0,031 |
| 2,4,6-Triclorofenol | 2,4 |
| Pentaclorofenol | 0,16 |
| Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos |  |
| Benzo(a)antraceno | 0,025 |
| Benzo(a)pireno | 0,052 |
| Benzo(k)fluoranteno | 0,38 |
| Indeno(1,2,3-c,d)pireno | 0,031 |
| Naftaleno | 0,12 |
| Fenantreno | 3,3 |
| Lindano | 0,001 |